温岭市工程建设项目施工招标文件

招标项目：温岭市大溪镇沈岙村股份经济合作社新建厂房（DX080323地块）项目-电梯工程

招 标 人：温岭市大溪镇沈岙村股份经济合作社（盖章）

联 系 人：潘华志  联系电话：13335760005

招标代理机构：浙江旌原工程咨询有限公司（盖章）

联 系 人：陈艇

联系电话：0576-86656689

2022年4月

目  录

第一章  招标公告

第二章  投标人须知前附表及投标人须知

一、投标人须知前附表

二、投标人须知

第一节  总则

第二节  招标文件

第三节  投标文件的编制

第四节  投标文件的递交

第五节  开标

第六节  评标

第七节  合同授予

第八节  重新招标和不再招标

第九节  纪律和监督

第三章  评标办法

- 总则

二、评标程序

三、评标标准及办法

第四章  合同条款及格式

第五章  技术规范

第六章  预算书

第七章  投标文件格式

- 招标公告

1. 招标条件

本招标项目 温岭市大溪镇沈岙村股份经济合作社新建厂房（DX080323地块）项目-电梯工程，已由温岭市发展和改革局以2020-331081-34-03-136212批准建设，招标人为温岭市大溪镇沈岙村股份经济合作社，建设资金为自筹。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目概况：本工程为温岭市大溪镇沈岙村股份经济合作社新建厂房（DX080323地块）项目-电梯工程，本次招标载货电梯（有机房、额定载重3000kg、速度0.5m/s、层8站8门8）4台；载货电梯（有机房、额定载重3000kg、速度0.5m/s、层8站8门9）2台，同一厂家只能授权一家代理销售公司。

2.2 计划工期：配合总包工期（自接到招标人书面交货通知起25日历天内交货，在电梯设备到场后45天内完成安装调试工作并通过质量技术监督部门的验收。）

2.3 本工程预算价：946000元

2.4 招标范围：施工图范围内的电梯设备供货、安装、调试及售后服务。

3. 投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人须同时具备下列条件：

（1）具有独立法人资格、针对本招标项目具有生产制造及供货能力的电梯厂家（或符合要求的电梯厂家对本项目唯一授权的具有独立法人资格的代理销售公司）。

（2）具有中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（电梯）C级及以上级别的电梯安装资质。

（3）本项目接受联合体投标。

4. 招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于2022年4 月 13 日上午8时前登入温岭市公共资源交易中心网站（http://www.wl.gov.cn/col/col1402172/index.html）进行网上报名并下载招标文件。网上未报名的投标人，其投标文件招标人将不予受理。报名方法请看附件温岭市镇（街道）网上投标系统操作手册（更新版）。

5. 投标文件的递交

5.1   投标保证金的到账截止时间：2022年 4 月 12 日上午12：00时整。投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2022年 4 月 13  日下午14：00整，地点为温岭市大溪镇行政服务中心4楼会议室。

5.2  逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封、标记的投标文件，招标人将予以拒收。

5.3本项目网上报名资料须与纸质投标资料一致，否则作无效标处理。

5.4为了方便投标人能尽快退回本工程的投标保证金，请各投标人在递交投标文件的同时提供招标文件中的“投标保证金退款账户信息（投标人基本账户）（附件四）”以及投标人汇款凭证复印件。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在温岭市公共资源交易中心网站、温岭市大溪镇沈岙村公告栏、浙江旌原工程咨询有限公司网站（http://www.jygczx.com.cn/）上发布。

7. 其他

7.1投标人的法定代表人（或委托代理人）应当参加开标会议，迟到或缺席的，将丧失投标资格。

7.2 投标人的法定代表人（或委托代理人）应当参加开标会议，并带身份证(含临时身份证)、法定代表人资格证明书和投标授权委托书（如有）等身份证明原件,提交投标文件时投标人代表应签名报到。投标人的法定代表人（或委托代理人）在提交投标文件时未到场签字的，其投标文件不予受理。

7.3 委托代理人提交投标文件的，须提供投标截止时间前最近三个月及以上在本单位参保的社保证明并加盖投标人公章，投标人的委托代理人在提交投标文件时未提供投标截止时间前最近五个月及以上在本单位参保的社保证明（或未加盖投标人公章）的，其投标文件不予受理。

8. 联系方式

招 标 人：温岭市大溪镇沈岙村股份经济合作社

地址：温岭市大溪镇沈岙村

联系人：潘华志   联系电话：13335760005

招标代理机构：浙江旌原工程咨询有限公司

地址：温岭市三星大道曙光大厦17B

联系人：陈艇      联系电话：0576-86656689

- 投标人须知前附表及投标人须知

  - 投标人须知前附表

| 项号 | 条款名称 |  | 编制内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程说明 | 项目名称 | 温岭市大溪镇沈岙村股份经济合作社新建厂房（DX080323地块）项目-电梯工程 |
|  |  | 建设地点 | 温岭市大溪镇沈岙村 |
|  |  | 招标人 | 温岭市大溪镇沈岙村股份经济合作社 |
|  |  | 招标代理机构 | 浙江旌原工程咨询有限公司 |
| 2 | 质量要求 |  | 质量标准：合格 |
| 3 | 工期要求 |  | 配合总包工期（自接到招标人书面交货通知起30日历天内交货，在电梯设备到场后45天内完成安装调试工作并通过质量技术监督部门的验收。） |
| 4 | 招标范围 |  | 施工图范围内的电梯设备供货、安装、调试及售后服务 |
| 5 | 资金来源 |  | 自筹 |
| 6 | 投标人资格要求 |  | 资格条件：（1）具有独立法人资格、针对本招标项目具有生产制造及供货能力的电梯厂家（或符合要求的电梯厂家对本项目唯一授权的具有独立法人资格的代理销售公司）。 （2）具有中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（电梯）C级及以上级别的电梯安装资质。 （3）本项目接受联合体投标。 |
| 7 | 是否接受联合体投标 |  | 接受 |
| 8 | 现场踏勘及投标预备会 |  | 不组织 |
| 9 | 分包 |  | 不允许 |
| 10 | 投标人提出问题及要求澄清招标文件的截止时间 |  | 投标截止时间 3 天前 |
| 11 | 招标人书面澄清招标文件截止时间 |  | 投标截止时间 2 天前 |
| 12 | 招标人修改招标文件截止时间 |  | 投标截止时间 2 天前 |
| 13 | 投标有效期 |  | 90天（从提交投标文件截止时间之日起算） |
| 14 | 投标保证金 |  | 投标保证金的金额：壹万捌仟元整 投标保证金的形式：银行保函、保险公司保单、现金（银行转账或电汇） 1、采用现金形式 开户行：中国农业银行温岭大溪支行 户名：温岭市大溪镇人民政府 账号：199276010400137290000000001 投标保证金的到账截止时间：2022年4月12日上午12：00时整 电汇或转账时需在用途栏中注明“大溪沈岙村电梯”且投标保证金必须从投标人账户汇出（或转出）。 2、采用银行保函或者保险公司保单形式：1）有效期：从提交投标文件截止时间之日起不得 少于 90 日。 2）银行保函或者保险担保中招标人可提起索赔的 内容必须至少包括“投标人须知 17.5 条”中所列条款。3）银行保函或者保险公司保单出具的截止日期： 2022 年4月12日。 联合体投标的，其投标保证金由牵头人提交 |
| 15 | 投标文件份数 |  | 商务标一份、资格标一份 |
| 16 | 提交投标文件截止时间与提交地点 |  | 截止时间：2022年4月13日下午14:00整 地点：温岭市大溪镇行政服务中心4楼会议室 |
| 17 | 开标时间和开标地点 |  | 截止时间：2022年4月13日下午14:00整 开标地点：温岭市大溪镇行政服务中心4楼会议室 |
| 18 | 履约保证金 |  | 履约保证金形式：现金 金额：签约合同价的2% 开户行： 温岭农村商业银行大溪支行 户名：温岭市大溪镇沈岙村股份经济合作社 账号：201000025362005 |
| 19 | 报价上限 |  | 本招标项目招标人设有报价上限，报价上限为946000元人民币，投标报价超过报价上限的为无效标 |

二、投标人须知

第一节  总则

本工程按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《浙江省招标投标条例》等有关法律、法规、规章规定，招标条件已经具备，现采用公开招标方式择优选用承包人。

1、工程说明

1.1工程说明详见前附表第1项所述。

1.2工程概况：本工程为温岭市大溪镇沈岙村股份经济合作社行政服务中心电梯项目，本次招标载货电梯（有机房、额定载重3000kg、速度0.5m/s、层8站8门8）4台；载货电梯（有机房、额定载重3000kg、速度0.5m/s、层8站8门9）2台。电梯推荐电梯厂家或推荐电梯品牌要求：参照或相当于杭苏州特斯拉快速电梯有限公司、中海三菱（苏州）电梯有限公司、苏州东奥电梯、奥帝亚电梯有限公司、浙江保罗电梯有限公司。

- 质量要求、工期要求及招标范围

2.1本招标工程质量要求详见投标人须知前附表第2项所述。

2.2本招标工程工期要求详见投标人须知前附表第3项所述。

2.3本招标工程招标范围详见投标人须知前附表第4项所述。

- 资金来源

3.1招标人的资金已通过投标人须知前附表第5项所述的方式获得，并将部分资金用于本工程合同项下的合格支付。

- 投标人资格条件

4.1为履行本施工合同的目的，投标人资格条件及审查标准见投标人须知前附表第6项所述。

（1）投标人资质条件：见投标人须知前附表；

4.2报名参加投标的企业必须具有独立法人资格，为具有被授予合同的资格，报名参加投标的企业应提供令招标人满意的资格文件，以证明其符合投标人资格条件和具有履行合同的能力。

4.3本工程接受联合体投标。

投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第 4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

4.4 投标人不得有存在下列情况之一：

（一）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（二）为本工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（三）为本工程的监理人、代建人；

（四）为本工程提供招标代理服务的；

（五）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同一个法定代表人的；

（六）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（七）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段或者未划分标段的同一招标项目投标。

4.5投标人提供的资格标中如有瞒报、漏报、伪造或提供虚假证明及其他弄虚作假行为的，一经查实将取消其投标资格，已取得中标资格的，将取消其中标资格，并报有关行政监督部门处理。

- 现场踏勘及投标预备会

5.1投标人可自行对本工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

5.2招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、理解、结论概不负责。

5.3 本工程不组织投标预备会。

- 分包

6.1 本工程不允许分包。

- 投标费用

7.1 投标人应承担其编制投标文件与提交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

第二节  招标文件

- 招标文件的组成

8.1 本招标文件包括下列内容：

  - 招标公告

  - 投标人须知前附表和投标人须知

  - 评标办法

  - 合同条款及格式

  - 技术规范

  - 预算书

  - 投标文件格式

8.2 除本须知8.1条内容外，按本须知第9、10、11条发出的对招标文件澄清或修改内容，均为本招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

- 招标文件的澄清

9.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全、招标文件中存在含糊不清、自相矛盾、多种含义等问题的，应及时向招标人提出，以便补正。如有疑问，应在投标人须知前附表第10项规定的时间前以书面形式〔包括传真（号码：0576-86656689）等可以有形地表现所载内容的形式，下同〕要求招标人对招标文件予以澄清。

9.2 澄清的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标人须知前附表第11项规定的截止时间前在温岭市公共资源交易中心网站中发布，由投标人自行查阅，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 2 天，相应延长投标截止时间。

9.3 投标人在收到澄清文件后，应在接到澄清文件后一天内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清文件，未以书面形式确认的，则视为已收到该澄清文件并明知其内容。

- 招标文件的修改

10. 1 在招标文件发出后，招标人可以书面形式修改招标文件，修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标人须知前附表第12项规定的截止时间前在温岭市公共资源交易中心网站中发布，由投标人自行查阅。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 2 天，相应延长投标截止时间。

10.2 投标人收到修改文件后，应在接到修改文件后一天内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改文件，未以书面形式确认的，则视为已收到该修改文件并明知其内容。

- 招标文件的异议

11.1 潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 3 日前以书面形式提出异议。招标人应当自收到异议之日起 2 日内作出答复。

第三节 投标文件的编制

- 投标文件的语言及度量衡单位

12.1投标人与招标人之间对招投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均使用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文，解释这些文件，应以中文为准。

12.2 除工程规范另有规定外,投标文件使用的度量衡单位,均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 投标文件的组成

13.1 本工程项目投标文件由商务标、资格标两部分组成。

13.2 商务标包括以下内容：

13.2.1封面

13.2.2投标函

13.2.3投标报价清单

13.3 资格标包括以下内容：

13.3.1 封面

13.3.2 资格后审申请书

13.3.3 法定代表人资格证明书（如为联合体，双方都须提供）

13.3.4 拟提供本次设备安装的人员构成表

13.3.5 温岭市建设工程诚信投标承诺书（如为联合体，双方都须提供）

13.3.6 联合体投标协议书原件（如有）、代理销售公司提供制造商针对本项目的唯一授权书原件（如有）

13.3.7易损件清单及价格

13.3.8电梯质量、性能及数据及售后服务保证

13.3.9投标产品的技术规格书及产品样本

13.3.10电梯厂家的中华人民共和国特种设备制造许可证复印件、电梯安装单位的中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证复印件、

13.3.11营业执照副本复印件（如为联合体，双方都须提供）

以上涉及的证书等相关资料的复印件必须在有效期内。

- 投标报价及投标工期

14.1投标人应当根据本企业的具体经营状况、技术装备水平、管理水平，视工程的实际情况、风险程度自主报价，报价不得低于成本价。

14.2投标人可按招标文件要求到工地踏勘以充分了解项目位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况,任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期的延长申请将不被批准。

14.3投标工期应是完成招标文件所确定的承包范围内的全部工作内容的工期表现，其应包括法定节假日等停工因素。

14.4本招标项目招标人设有报价上限，报价上限为946000元人民币，投标报价超过报价上限的为无效标。

- 投标有效期

15.1投标有效期见本投标人须知前附表第13项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效，且投标人不得要求撤销其投标文件。

15.2在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，但其投标失效，投标人有权收回其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标保证金的有效期，在延长的投标有效期内，本须知第17条关于投标保证金的退还的规定仍然适用。

- 投标保证金

16.1投标人应按投标人须知前附表第14项的规定，在投标保证金到账截止 时间之前提交投标保证金。投标人以银行保函或者保险公司保单形式提交投标保 证金的，则应按投标人须知前附表第 14 项的规定提供银行保函或者保险公司保 单，并将保函（保单）装订在纸质资格标中，否则视为未提交投标保证金。。联合体投标的，其投标保证金由牵头人提交。

16.2投标人未提交投标保证金的，招标人将视为不响应招标文件而拒收其投标文件。

16.3除第一中标候选人外投标人的投标保证金在中标公示结束后，由招标人统一不计息退还。公示结束后，有异议、投诉的，投标保证金根据异议、投诉处理结果办理。

16.4中标人的投标保证金将在其提交履约保证金后不计息退还。

16.5如投标人有下列情况之一的，招标人可不予退还其投标保证金：

16.5.1投标人在投标有效期内撤销其投标文件的；

16.5.2中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同、或者 在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保的；；

16.5.3投标人在投标期间有串通投标、弄虚作假、或者漏报、瞒报、虚报项 目负责人在建施工、监理合同工程情况等行为的。

- 投标文件的编制

17.1投标人按本须知第14条规定及第七章“投标文件格式”进行编制。

17.2投标文件应使用不能擦去的墨水打印或书写，字迹应清晰易于辨认。投标文件中的商务标封面及投标函、资格后审申请文件封面及资格后审申请书均应加盖投标人公章，并由投标人的法定代表人签字（或盖章）。投标文件份数按投标人须知前附表第15项规定编制。

17.3全套投标文件应无涂改、删除和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的或者是投标人造成的必须修改的错误，修改处均应加盖投标人公章或由投标人的法定代表人或其授权的委托代理人签字确认。

17.4投标文件中以文字表示的量与以数字表示的量不一致时，以文字表示的量为准。

第五节 投标文件的递交

- 投标文件的密封与标识

18.1投标人应将投标文件的商务标、资格标按要求分别密封，在密封袋上正确标明“商务标”或“资格标”、“工程名称”和“投标人名称”。

18.2密封袋封口交接处加盖投标人公章。

18.3未按上述规定进行密封和标识的投标文件，招标人不予受理。

- 投标文件的提交

19.1投标人的投标文件在投标人须知前附表第 16 项规定的截止时间前以直 接提交形式提交至投标人须知前附表第 16 项规定的地点。投标人的法定代表人 （或委托代理人〈按本须知第 20.2 条办理相关手续的〉）应当参加开标会议，并 带身份证、法定代表人资格证明书和投标授权委托书（如有）等身份证明原件， 提交投标文件时投标人代表应签名报到。投标人的法定代表人（或委托代理人） 在提交投标文件时未到场签字的，其投标文件不予受理。

19.2招标人可按本须知第9、10、11条规定以澄清、修改的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

19.3网上未报名的、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

- 投标文件的修改与撤回

20.1 在投标人须知前附表第16项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已提交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

20.2 投标人修改或撤回已提交投标文件的书面通知应由投标人的法定代表人（或委托代理人）签字或盖投标人公章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

20.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应由投标人的法定代表人（或其委托代理人）签字或盖投标人公章，并按照本须知第18、19条规定进行密封、标识和提交，并标明“修改”字样。

第六节   开  标

- 开标

21.1招标人将于投标人须知前附表第17项规定的时间和地点召开开标会议。

21.2委托代理人参加开标、询标的，须同时提交合法、有效的《投标授权委托书》原件。

21.3开标会议由招标人组织，依法接受温岭市公共资源交易管理委员会等部门的监督。

21.4开标程序

21.4.1本工程先开资格标，资格标评定结果出来后，再开商务标。资格标评定为无效的，则商务标不予开标。

21.4.2招标人在开商务标前当众宣布资格标及投标保证金评定结果并宣布招标控制价（报价上限）、工期要求。而后宣读有效投标的投标人名称、投标报价、工期承诺、质量承诺以及招标人认为适当的其他内容。

21.5按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人。

21.6招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都将当众予以拆封、宣读。

21.7招标人将对开标过程进行记录，并存档备查。

21.8投标人对开标有异议的，应当在开标现场以书面形式提出异议，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

第七节  评  标

- 评标委员会

22.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。

22.2评标委员会由招标人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统地评审和比较，招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标依据。评标委员会实行少数服从多数原则，评标结果经评标委员会全体成员过半数通过有效。

22.3评标委员会成员有下列情形之一的，应当主动回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处 罚或刑事处罚的。

22.4评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

- 评标

23.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进 行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

- 评标过程的保密

24.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人推荐情况等与评标有关的任何情况均严格保密。

24.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

24.3中标人确定后，招标人不对未中标的投标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标的投标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

- 投标文件的澄清

25.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确的内容、明显文字或者计算错误作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或更改投标报价等投标文件的实质性内容。

- 投标文件的符合性

26.1如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，招标人将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

第八节  合同授予

- 合同授予标准

27.1招标人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和本须知第24条规定评出的投标人。

- 中标通知书

28.1招标人根据评标结果，按照《浙江省招标投标条例》的要求，对中标候选人、被否决的投标及否决原因进行公示。投标人和其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以在中标候选人公示期间向有关行政监督部门投诉。就《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项投诉的，应当先向招标人以书面形式提出异议。

28.2招标人将在公示结束后的十五天内（有异议、投诉的除外）向中标人发出中标通知书，并向未中标的投标人通知中标结果。

28.3中标通知书将成为合同的组成部分。

- 履约保证金

29.1中标人应按投标人须知前附表第18项所规定的形式、金额向招标人提供履约保证				金。

29.2中标人如未按上述规定提供履约保证				金，则招标人有充分理由取消其中标资格并报有关部门备案，其投标保证金不予退还。

- 合同的签订

30.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

30.2 招标人在发出中标通知书后拒绝与中标人签订合同，除返还投标保证金外还赔偿由此造成中标人的有关损失。

30.3中标人拒绝在规定的时间签订合同，招标人将取消其中标资格，并报有关部门备案，其投标保证金不予退还，且赔偿由此造成的招标人的有关损失，同时依法承担相应法律责任。

30.4签订合同时，中标人应根据招标人的需要指派人员到场签约。

第九节  重新招标和不再招标

- 重新招标

31.1有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

- 不再招标

32.1重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经审批或核准部门批准后不再进行招标。

第十节  纪律和监督

- 对招标人的纪律要求

33.1 招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

- 对投标人的纪律要求

34.1 投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

- 对评标委员会成员的纪律要求

35.1 评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

- 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

36.1 与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

- 投诉

37.1投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

第三章  评标办法

一、总则

根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《评标委员会和评标办法暂行规定》等法律、法规规定，制定本评标办法。评标活动依法进行，任何单位和个人不得非法干预或者影响评标过程和结果。评标活动及其当事人应当接受依法实施的监督。

二、评标程序

2.1 评标委员会先对投标保证金、资格标进行评审，再对商务标评审。

2.2 商务标评审只针对通过投标保证金、资格标评审的投标人。

三.评标标准及办法

3.1在评标过程中，评标委员会发现投标人有下列情形之一的，应否决其投标，不再对其投标文件进行评审，也不影响本项目继续评标。评标结束后，评标委员会应将有串通投标嫌疑的投标文件及相关评标分析材料及时移交温岭市住房和城乡建设局作进一步调查处理，即使最终无法认定串通投标行为成立，也不影响否决其投标的处理结果。

3.2.1招标人（或招标代理机构）在规定的提交投标文件截止时间后，协助投标人撤换投标文件，更改报价；

3.2.2招标人（或招标代理机构）泄露投标人名称、数量或联系方式等应当保密的事项；

3.2.3不同投标人的投标文件由同一单位（或个人）编制或提供投标咨询服务；

3.2.4不同投标人使用同一人或者同一单位的资金交纳投标保证金；

3.2.5不同投标人委托同一人办理投标事宜的或不同投标人与同一投标人联合投标的；

3.2.6不同投标人的投标文件内容出现非正常一致；

3.2.7不同投标人的投标文件相互混装；

3.2.8 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

3.2.9投标人之间约定中标人；

3.2.10投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

3.2.11属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

3.2.12投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

3.2.13招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

3.2.14招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

3.2.15招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

3.2.16招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

3.2.17招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

3.2.18法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

3.3投标保证金评审

投标人有下列情形之一的，其投标无效，不再进入下一步评审：

3.3.1 投标人未按本投标人须知第 16.1 条规定提供投标保证金的或提供的投 标保证金形式不符合本投标人须知第16.1条规定的或用途栏未注明的或用途栏注明的内容不符合投标人须知第 16.1 条规定的。

3.3.2 投标人以现金形式提交投标保证金时，未按本招标文件要求提供企业开户许可证（或基本账户开户银行出具的能体现基本账户的证明材料）复印件的， 或提供的资料不符合要求或无效的。投标人以银行保函或者保险公司保单形式提 交投标保证金时，未提供银行保函或者保险公司保单的，或者提供的银行保函或 者保险公司保单不符合要求或者无效的。

3.4资格标评审

资格标有下列情形之一的，其投标无效，不再进入下一步评审：

3.4.1委托代理人没有提供合法、有效的《投标授权委托书》原件的；

3.4.2资格标份数未按投标人须知前附表规定份数提供的；

3.4.3 资格标封面、资格后审申请书、或投标函未按第二章“投标人须知”第17.2款规定加盖投标人公章的或未经投标人的法定代表人盖章（或签字）的；

3.4.4 资格标内容不全或未按规定格式填写或关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者提供的证书资料不符合要求，或者提供的证书资料无效的；

3.4.5代理销售公司投标未提供电梯品牌的制造商针对本项目的唯一授权书原件的，或非唯一授权的，或授权书不符合要求的；

3.4.6投标人存在“第二章”投标人须知第4.4条款情形之一的；

3.4.7有挂靠迹象的。

3.4.8其他实质性内容不符合招标文件要求的。

3.5商务标评审

商务标有下列情形之一的，其投标无效，不再进入下一步评审：

3.5.1商务标中封面或投标函未按招标文件规定的要求加盖投标人单位公章、或未经投标人法定代表人盖章(或签字)；

3.5.2商务标未按投标须知前附表要求的；

3.5.3投标人的工期超出投标须知前附表规定范围或未承诺的或未按招标文件要求承诺的；

3.5.4质量承诺低于前附表中规定的质量要求的或未承诺的；

3.5.5投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效(按招标文件规定递交备选投标方案的除外)。

3.5.6商务标的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或商务标中投标函的投标报价大写不符合国家有关规定的。

3.5.7投标人擅自调整预算书或工程费用计算程序表中招标人提供的数据、规格、型号、品牌、计算程序的；

3.5.8投标报价高于报价上限的；

3.5.8商务标附有招标人不能接受的条件；

3.5.9商务标中出现重大计算错误而导致评标委员会无法按要求调整的；

3.5.10投标文件其他实质上未响应招标文件要求的。

3.5.11弄虚作假或有其他违法行为的；

3.5.12不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.6投标报价算术性修正

投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标单位法定代表人或委托代理人书面确认后具有约束力。

3.6.1投标文件中投标承诺书的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.6.2总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的，以总价金额为准修正单价。

3.6.3其余算术错误按招标人要求进行修正。

评标委员会将按以上原则调整或修正投标文件的投标报价，经投标单位法定代表人或委托代理人确认后，调整后的投标报价对投标人起约束作用，调整后的投标报价进入商务标评审。如果投标人不接受或者投标人在评标结束之前不能到场确认的，最终将丧失其中标资格。

4 确定中标候选人

4.1评标基准价的确定：经评审后所有有效投标报价的平均值为基准价。

4.2计算报价分值,报价分100分。

商务报价分的计算：投标人的有效投标总报价等于评标基准价得满分；相对于评标基准价，每高一个百分点扣1.5分，每低一个百分点扣1分，扣完为止，中间按直线内插法计算；计算出各投标人的报价得分（计算结果保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”）。

评标委员会按照得分由高到低排序（如遇得分相同，则报价低排列在前；如遇得分、报价均相同，由招标人抽签确定排序），并推荐排序前二名投标人为第一、二中标候选人。

名第一的中标候选人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

4.3中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的，必须按招标文件的规定不予退还其投标保证金。有关行政监督部门应将其放弃中标权的情况记入其信用档案。所有中标候选人放弃中标权或被取消中标资格的，招标人应当重新依法组织招标。

4.4评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。

5其他

除特别声明外，所有涉及计算结果均保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。

第四章  合同条款及格式

第一部分 买卖合同主要条款

买方：  温岭市大溪镇沈岙村股份经济合作社

卖方：

买方于 2022年   月     日对项目编号为  温岭市大溪镇沈岙村股份经济合作社新建厂房（DX080323地块）项目-电梯工程进行公开招标，卖方为本次招标的中标单位，其中          为设备供应商，          为电梯安装单位，买卖双方根据《中华人民共和国合同法》等法规和本合同的招标文件、投标文件及其投标中的承诺，经双方协商，同意签订本合同，共同遵守。

- 工作范围和服务内容：

依据招标文件、投标文件、询标记录等。本项目为交钥匙工程，卖方须按现场踏勘的实际情况、技术规格书、买方提供技术要求和装修要求完成所有电梯设备、材料的设计选型、制造、运输、装卸、现场设备保管、安装、产品保护、调试及试运行、有关部门验收、培训及售后服务等工作，并接受买方管理。

- 合同价格：

本合同总价为人民币（大写）                元整(￥_________元 )，合同总价中包括设备总价、安装费总价。其中设备总价为（大写）                 元(￥_________元 )，安装费总价为                元(￥__________ 元 )。

设备总价包括设备价（含特殊工具及检测设备费、备品备件费）、国内外运杂费、保险费、关税、增值税、进口部件的商检费用、海关费、进口手续费、验收费、装卸、现场保管费、技术服务培训费、质量技术监督部门验收费用、调试、测试、检验、质保期内维保费、向政府交纳的各种税费等所有费用；

安装费总价包括装卸、分层、就位、预埋件敷设、安装、现场将可能发生的临时设施费、自备调试电缆及电梯井道内的钢梁和钢网、脚手架搭拆费、水电费、起重设备进场费、总承包服务费等所有费用等所有费用。本（电梯）的总承包服务费按RMB￥:6000.00元计取，由卖方将电梯设备运至施工现场时支付给工程施工总承包单位。

3、图纸的确认及井道的确认

合同签订时，买方向卖方提供电梯初步布置图，卖方根据初步布置图在15个日历天内向买方提供电梯土建施工图纸一式四份，买方应将其中一份确认并签字后交回卖方，设计院按双方确认后的图纸进行土建电梯井道等设计，设计院完成土建电梯井道设计后再由卖方确认，土建单位须按卖方最后确认后的图施工并提供完整、清理后的土建井道及电梯机房。

4、合同交货及完工期

卖方须自合同签订之日起    日历天内交货，交货后    日历天内完成安装调试工作并通过质量技术监督部门的验收。

如遇特殊情况，买方需将交货期推迟，应提前30日历天书面通知卖方，卖方应认可，卖方不得提出额外的采购保管费用。

5、交货地点：买方指定工地现场。

6、卖方保证

卖方保证所提供的产品按投标文件及询标承诺规定的材料由           公司制造生产。产品是全新未使用过的且符合本合同中对质量及规格的规定，并拥有合法的产权，且该设备的出售不会构成对任何第三方知识产权的侵犯。卖方对一切可能的侵权指控负责。否则，卖方将承担由此给买方造成的一切经济损失。

7、制造监制

在设备制造期间，买方有权在适当的时间到制造厂进行制造监制，卖方须予以积极配合并有责任提供有关设备包括各种数据、设备结构图和部件图的详细中文资料。主要部件和电气部件及总体工程的检验都应在工厂内结束，但买方的工厂检验并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任。

8、接货通知

卖方应在设备运达工地前15天将准备发运的设备名称、规格、数量、包装箱件数、每件包装箱的尺码、毛重及对货物的卸车、储存的特殊要求以传真形式通知买方，以便接货。卸货工作及费用由卖方负责。

9、运输及装卸保险

9.1货物在装运前由卖方投保，一旦货物在装卸、运输过程中发生损坏或短缺，由卖方负责索赔。

9.2卖方在确认货物因装卸、运输中发生损坏或短缺后，尽快给予调换、修复何补齐缺件，不管其造成的原因如何，不能以办理索赔为由而拖延。

10、到货检验

货到工地后开箱检验在买方工地现场进行，应有买卖双方代表在场，以明确所交电梯的名称、规格型号、数量是否与本批电梯相符。经验收合格后，由双方代表签署收货报告。

★11、合同价款的支付方式：

11.1 合同生效日起15天内，支付合同设备总价的5%作为定金；

11.2全部电梯等设备运到工地现场经买方初步验收认可后15天内支付设备总价的50%；

11.3全部电梯安装调试完毕且经质量技术监督部门验收合格，同时移交电梯设备所有技术资料后 15天内再支付电梯设备总价的43.5%(如质量保证金采用银行保函（或者保险公司保函）的，移交电梯设备所有技术资料后 15天内再支付电梯设备总价的45%)。质量保证金（设备总价的1.5%）采用现金形式的，保修期两年满时全部退退还，质量保证金不计息；质量保证金采用银行保函（或者保险公司保函）的，在保修期 2年满时解除。

安装费付款方式见安装合同。

12、技术服务

卖方负责免费对买方的2名技术人员进行安装现场的技术培训。

13.关于制造、安装的标准和要求

·中华人民共和国国务院第373号令：特种设备安全监察条例

·中华人民共和国的国家标准：电梯制造和安装安全规范（GB7588－2003）

·中华人民共和国的国家标准：电梯安装验收规范（GB10060）

·中华人民共和国的国家标准：电梯技术条件（GB10058）

·中华人民共和国的国家标准：电梯试验方法（GB10059）

·中华人民共和国的国家标准：电梯电气设备安装验收规范(GB50182)

·中华人民共和国国家标准：（电梯）施工质量验收规范(GB50310)

·浙江省消防部门的条例

·电力供应部门的供电规章条例

·其他有关的中国规定

·由买方认可的其它国家的其它权威标准。

14、安装调试

由                            公司负责安装调试。

监控、BA等接口及买方提供的动力用电接口等均以机房配电柜为界。

15、设备最终验收前的人员及设备安全，概由卖方负责。

16、设备最终验收

16.1工程完成后，卖方须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格并正常运行后为止。在安装过程中，如建筑结构或其它设备被损坏，卖方将有责任修理或赔偿损失。

16.2 验收合格条件

a．运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求。

b．在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到买方的认可。

c．所有合同中规定的货物和材料都已提交。

d．设备在交由发包人使用之前已通过台州市技术监督局验收并得到特种设备安全使用证书。

e．整套设备图纸及技术文件都已提交给买方并得到买方的接受。

★17、质量保证期

卖方须对合同中规定的整套电梯提供12个月的质保期及免费维修和保养，时间从通过质量技术监督部门验收合格后之日算起。

18、售后服务

18.1卖方须在买方现场设维修点，维修点需提供足够的备件以适应买方维修需求。维修点需提供24小时服务及即时响应时间，卖方在接到买方维修通知起半个小时内赶到现场，一般故障1小时内排除，重大故障12小时内修复完毕，若超过时间罚款1000元/次，并按每次无条件延长该台电梯维保时间一个月。

18.2在质量保证期之内，卖方对由于产品设计、系统设计、工艺、材料、配套件的缺陷、安装质量而造成的任何系统及设备质量问题或故障负责并免费处理。

在保证期内如果由于维修、更换有缺陷或损坏的由承包商提供的合同设备而造成设备停机，卖方除承担责任外，同时该台设备的质量保证期将相应延长，并赔偿相应损失。

18.3在质保期内的工作应包括对所有电梯常规检查、调整维修、保养和润滑。

18.4质保期内卖方须自行付费，负责修理和替换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。

18.5在质保期结束时，须由卖方派出专业工程师对电梯进行另一次全面测试，任何故障须由卖方自费解决并取得买方的同意。

18.6故障排除后，卖方需一式两份报告给买方，包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期。

19、电梯的基本配置、基本功能、装修要求、进口件清单均按招标文件规定及投标时承诺。

20、随机文件清单

20.1.装箱清单

20.2.电梯操作维修手册

20.3. 整件进口设备（如有）的证明文件资料（海关报关单、商检报告或相应的其他证明文件）；

20.4.卖方按标准应提供的技术资料。

21、违约责任

除不可抗力外，如卖方发生不能按期交付使用或提供服务，买方不能按时付款及发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。

如协商无效，按下列规定处以违约金。

1）逾期交付使用

卖方逾期交货或安装验收不合格，按合同总价计算向买方赔偿违约金，每逾期一天，支付违约金为合同总价的2‰。

2）如买方不能按时支付预付款、各阶段相应款项，按合同总价计算向卖方赔偿违约金，每逾期一天，支付违约金为合同总价的2‰，且交货期及完工周期顺延。

3）卖方不能交货或买方中途退货

卖方不能交货，应向买方偿付违约金。违约金按合同总价的30％计算。

买方中途退货，应向卖方偿付违约金。违约金按合同总价的30％计算。

4）逾期交付的违约赔偿最高限度为合同总价的10％，如违约金达到最高限额时卖方仍不能交货，按卖方不能交货处理，同时买方可考虑终止合同。

5）延迟付款的违约赔偿最高限度为合同总价的10％，如违约金达到最高限额时买方仍不能付款，按买方中途退货处理，同时卖方可以考虑终止合同。

6）经双方协商同意延期交货和经双方友好协商同意退货且无需罚款者不在此例。

22、卖方应按图施工，投标报价已结合现场实际综合考虑，未来根据买方及设计院要求对尺寸进行调整，卖方应予以配合，总价不变。

23、本项目总包单位已经退场，所有工作均由乙方负责完成，总价不变。

24、凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，卖、买双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向合同履行地人民法院提起诉讼。

24、合同生效及其他

25.1合同应在买方收到卖方提供的履约保证金后，并经双方签字盖章后开始生效。

25.2合同履约保证金按合同总价的 2%计取，采用 	形式，金额为 	元整。履约保证金按中国人民银行发布的同期同类活期存款利率计息在竣工验收合格后 14 天内退还。

25.3本合同正本二份，副本陆份由双方各执一正二副，其余存档，同等有效。

25、未尽事宜，双方友好协商。

买方（盖章）：                             卖方（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：         法定代表人或其委托代理人（签字）：

开户银行：                                开户银行：

账号：                                    账号：

第二部分  安装合同主要条款

甲方：

乙方：______________________

温岭市大溪镇沈岙村股份经济合作社（甲方）所需电梯等设备以（招标文件编号：              ）招标文件招标。其中          为设备供应商，          为电梯安装单位。甲乙双方，就

的装卸、就位、安装、调试、检验、验收、维保工作；经协商同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、需乙方安装的电梯设备的型号、规格、数量：

按投标文件

2、安装合同价为：人民币大写：________________元整(￥___________)。

以上安装费合同总价包括装卸、分层、就位、预埋件敷设、安装、现场将可能发生的临时设施费、自备调试电缆及电梯井道内的钢梁和钢网、脚手架搭拆费、水电费、起重设备进场费、总承包服务费等所有费用。

3、安装工期

电梯交货后    日历天内完成安装调试工作并通过质量技术监督部门的验收。

4、安装地点

甲方指定工地现场

5、付款方式

5.1安装款：在电梯等设备安装施工队伍进场后15天内付安装合同价的50%，全部电梯经质量技术监督部门验收合格，同时移交电梯设备所有技术资料后，15天内由买方再支付卖方安装费总价的50%。 安装费由甲方根据上述安装费付款方式支付到乙方（或联合体中电梯安装单位）账户。

5.2质保期外维修保养合同将与实际使用方另行签订。

6、技术服务

乙方负责免费对甲方指定的技术人员进行安装现场的技术培训。乙方对甲方的技术人员培训直至合格。

7、关于制造、安装的标准和要求

按电梯买卖合同。

8、安装调试

8.1 由_________________公司负责安装调试。乙方不得转包。

8.2 乙方须提供与工程建设总进度相适应的安装计划，并须由甲方认可。

8.3 土建结构建造已完成，任何在结构内的挖掘，都须在具体施工图中表明，并提交甲方认可。

8.4 现场安装须符合国家的相关条例，服从监理单位的管理和检查，乙方须派有五年以上工作经验及有相似规模工程管理经验的工程师负责安装监督，并需在安装期内提交他们的工作报告。甲方保留有变更人员的权力。

8.5 设备安装须经有关部门取得认可，乙方有责任提供相关的认可文件及证书。

8.6 在安装期间。乙方负责安装中需要的起重、运输、装卸所需辅助设备，所有这些设备都须符合安全作业要求。

8.7 乙方应派有五年以上工作经验的工程师在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员。

8.8 乙方须在安装结束前10个工作日，提交测试和调试方法及记录表格给甲方。

8.9 设备试运行及安装验收应在有关部门及甲方人员的监督下进行。

8.10 设备最终验收前的人员及设备安全，概由乙方负责。

9、设备最终验收

9.1 工程完毕后，乙方须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格并正常运行后为止。安装过程中，如建筑结构或其他设备因乙方原因而被损坏，乙方负责修理或赔偿损失。

9.2验收合格条件

按电梯买卖合同。

10、质量保证

按电梯买卖合同

11、违约责任

除不可抗力外，如乙方发生不能按期交付使用，甲方不能按时付款及发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。甲方及乙方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。

如协商无效，按下列规定处以违约金。

如甲方不能按时付款，且延期超过15天后仍不能付款，则按安装合同该阶段相应款型计算向乙方赔偿违约金，每逾期一天，支付违约金1‰，逾期付款的违约赔偿最高限度为本安装合同总价的20%。

逾期交付使用

乙方逾期交付使用，按本安装合同总价计算向甲方赔偿违约金，每逾期一天，支付违约金1‰。

逾期交付使用的违约赔偿最高限度为本安装合同的20%。

经双方协商同意延期交付使用和经双方友好协商同意延期付款或退货且无需支付违约金者不在此例。

12、凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，卖、买双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向合同履行地人民法院提起诉讼。

13、适应法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

14、本合同正本二份，副本陆份由甲乙双方各执一正二副，其余存档，同等有效。

15、本合同双方签字盖章后开始生效。

甲方（盖章）                                乙方（盖章）

法定代表人或其委托代理人：                  法定代表人或其委托代理人：

通讯地址：                                  通讯地址：

电话：                                      电话：

年   月   日                              年   月   日

第五章   技术规范

- 电梯技术规格要求

1.1  控制方式：电梯应采用电脑控制系统，微机模块化结构进行驱动控制、运行控制、操作控制、门控制和故障诊断能力。开门系统采用VVVF门机系统或其他性能相当的门机。

1.2  驱动方式：采用交流变频变压控制系统（VVVF）；

1.3  操作方式：电脑全集选控制，（单控）独立运行。控制系统应在最短时间内在电梯当前位置响应召唤，当主要电脑出现错误时，各电梯应提供备用系统功能单独为层间服务，并能同时继续服务。

1.4工作情况：投标人提供的产品及服务须顺利、正常、可靠。可靠性要求： ①要求停梯率不高于1％，即全年不超过3.65天（含维保时间）。②正常使用寿命期要求10万小时以上。

1.5 安全设备：投标人提供的电梯应包括（但不仅即于）下列设备。其应符合最新国家标准中的规定。

1）断相和错相保护。

2）上、下络点开关和上、下极限开关。

3）缓冲器。

4）限速器。

5）安全钳。

6）紧急停止按纽。

7）层门安全设施。

8）轿门安全设施。

9）层门闭锁保护。

10）电气短路保护。

11）主电机过载保护。

12）电机绝缘等级为F级，防护等级≥IP55。

1.6  主要部件要求：

1）、电梯主要部件：曳引机、控制柜、门机品牌需与整梯品牌一致；

2）、光幕要求欧美日发达国家进口且不少于97束。

2.电梯技术参数

2.1电梯技术规格

| 序号 | 电梯类别及项目要求 | 参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5#楼 | 有机房货梯 | 1#梯、2#梯、3#梯、4#梯 | 4台 |
|  | 载重量 | Q= 3000kg |  |
|  | 提升速度 | 0.5m/s |  |
|  | 开门尺寸 | 1800*2400 |  |
|  | 轿厢尺寸 | 2000*2900*2500 |  |
|  | 服务楼层 | 1…8 |  |
|  | 各楼层高度 | 1F:7800mm ；2F:4500mm ；3F:4500mm ；4F:4500mm ；5F:4500mm ；6F:4500mm ；7F:4500mm ；8F:4800mm ； |  |
|  | 停 站 数 | 8层8站8门 |  |
|  | 基 站 | 1 |  |
|  | 井道尺寸 | 1#梯井道尺寸：3360*3340； 2#梯井道尺寸：3360*3340； 3#梯井道尺寸：3460*3360； 4#梯井道尺寸：3460*3360； |  |
|  | 底坑深度 | 1600mm |  |
|  | 开门方式 | 中分双折 |  |
|  | 井道结构 | 砖混结构 |  |
|  | 对重方式 | 1#梯、3#梯：右对重 2#梯、4#梯：左对重 |  |
|  | 动力电压/照明电压/电源频率： | 380V/220V/50Hz |  |
|  | 门 类 型 | VVVF变频门机 |  |

| 序号 | 电梯类别及项目要求 | 参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5#楼 | 有机房货梯 | 5#梯、6#梯 | 2台 |
|  | 载重量 | Q= 3000kg |  |
|  | 提升速度 | 0.5m/s |  |
|  | 开门尺寸 | 1800*2400 |  |
|  | 轿厢尺寸 | 5#梯2000*2850*2500 6#梯2000*2850*2500 |  |
|  | 服务楼层 | 1…8 |  |
|  | 各楼层高度 | 1F:7800mm ；2F:4500mm ；3F:4500mm ；4F:4500mm ；5F:4500mm ；6F:4500mm ；7F:4500mm ；8F:4800mm ； |  |
|  | 停 站 数 | 8层8站9门（一楼贯通） |  |
|  | 基 站 | 1 |  |
|  | 井道尺寸 | 3460*3360； |  |
|  | 底坑深度 | 1600mm |  |
|  | 开门方式 | 中分双折 |  |
|  | 井道结构 | 砖混结构 |  |
|  | 对重方式 | 5#梯：右对重 6#梯：左对重 |  |
|  | 动力电压/照明电压/电源频率： | 380V/220V/50Hz |  |
|  | 门 类 型 | VVVF变频门机 |  |

注：a.以上各表中尺寸为目前施工图上的设计尺寸，仅供参考。各投标人结合施工现场实际尺寸并根据各自技术要求，且考虑电梯美观、舒适的要求，对轿厢高度、门洞尺寸、开门宽度和高度等进行合理调整。

b. 楼层最终实际高度尺寸可能会有所变化，中标人须按实际层高提供电梯。

c. 未来根据招标人及设计院要求对尺寸进行调整，中标人应予以配合，总价不变。

3.基本功能要求

标准功能

| 功 能 名 称 | 功 能 说 明 |
| --- | --- |
| 电梯变频驱动 | 精确调整电动机转速，令电梯启动、运行、停止时的速度曲线平稳、圆滑，获得良好的舒适感。 |
| 门机变频驱动 | 精确调整电动机转速，使门机的开启、关闭更轻柔灵敏。 |
| 独立运行 | 通过动作开关，使电梯不响应外召，仅响应轿内指令。 |
| 应急照明 | 停电时，自动打开轿内应急照明。 |
| 光幕保护 6 | 门开启和关闭期间，用覆盖整个门高度的红外光探测乘客和物体的门保护装置。 |
| 指定停靠 | 由于某种原因，电梯在目的层无法开门，电梯将关门运行至下一指定层楼。 |
| 自动不停站通过 | 当轿内挤满乘客，或负载接近预定值，为保持最大运行效率，该轿厢将自动越过召唤层站。 |
| 超载停梯 | 轿厢超载时，鸣响蜂鸣器并停止于该层站。 |
| 防捣乱 | 当电梯轻载时出现超过三个指令时，为避免不必要停靠，轿厢内已登记的召唤将全部自动消除。 |
| 轿厢风扇/照明自动开关 | 在规定的时间内没有召唤或指令信号，轿厢内的风扇和照明会自动关闭，以节能。 |
| 远程关闭 | 通过钥匙开关，电梯可以被召唤到基站（服务完成后），并自动退出服务。 |
| 防止失速内部计数器保护 | 由于曳引钢丝绳打滑而无法正常运行时，电梯停止运行。 |
| 启动保护控制 | 电梯启动后在指定的时间内，没有离开门区，电梯停止运行。 |
| 检修操作 | 当进入检修状态时，轿厢以0.3m/s速度点动运行。 |
| 点动运行 | 当进入紧急电动状态时，轿厢以0.3m/s速度点动运行。 |
| 安全停层 | 电梯发生故障停在层楼之间，控制器先做诊断检测，然后运行至指定层楼。 |
| 故障自诊断 | 控制器可记录最新的62个故障，以便快速排除故障，迅速恢复电梯运行。 |
| 电梯门重复开关 | 有时因阻碍或干扰，电梯门未能关闭，电梯门会重复打开或关闭，直到杂物被清除。 |
| 开门时间自动调整 | 按照层站召唤或轿厢召唤的区别，自动调整保持开门时间。 |
| 本层重开门 | 关门途中，可以按本层站召唤按钮使门重新开启。 |
| 即时关门 | 电梯停站开门到位时，按下关门按钮，门立即被关闭。 |
| 停梯开门 | 电梯减速平层，直到完全停稳后才开门。 |
| 轿内及层站微动指令按钮 | 轿内操纵箱指令按钮及层站召唤按钮采用新型微动型按钮。 |
| 轿厢到站钟 | 装于轿顶的电子钟的钟声告知侯梯的乘客电梯已到站。 |
| 五地通话装置 | 通过对讲机，可让轿内、轿顶、电梯机房、井道底坑、救援值班室之间通话。 |
| 警铃 | 紧急时，连续按下轿内操纵箱上的警铃按钮，安装于轿厢顶上的电铃会鸣响。 |
| 轿内层楼、方向指示 | 轿内显示电梯所在层楼及当前运行方向。 |
| 层站层楼、方向指示 | 层站显示电梯所在层楼及当前运行方向。 |
| 上下越层及上下极限保护装置 | 该装置可有效地防止当电梯万一发生失控时的冲顶或撞底现象，使电梯更安全可靠。 |
| 下行超速保护装置 | 当电梯下降运行的速度超过额定速度的1.2倍时，该装置自动切断控制电源，使电机停止运转以阻止电梯超速下行；如电梯继续超速下行，其速度超过额定速度的1.4倍时，安全钳动作，强制电梯停止运行，保证安全。 |
| 上行超速保护装置 | 当电梯上行的速度超过额定速度的1.2倍时，该装置自动将电梯减速或制停。 |

选配功能

| 功 能 名 称 | 功 能 说 明 |
| --- | --- |
| 远程监控 | 通过调制解调器和电话，可实现电梯的远程监视和控制，便于厂家和服务单位及时的了解每台电梯的运行状况，以便及时作出相应措施。 |
| 提前开门 | 电梯减速进入开门区域，自动开门，提高运行效率。 |
| 语音报站 | 在正常运行到站的情况下，利用语音装置告知乘客有关信息。 |
| 轿厢副操纵箱 | 用于大载重量电梯或侯梯人群稠密大楼中的电梯，以便让轿厢内更多的乘客方便使用。 |
| 停电应急平层 | 正常电源断电时，充电式电池提供电梯电源，电梯驶往最近层站。 |
| 消防返回 | 启动基站或监控屏上的钥匙开关，所有召唤均被取消，电梯立即驶往指定救援层站停靠，并自动开门。 |
| 残疾人操纵箱 | 便于让轿厢内坐轮椅的乘客及视觉障碍的乘客方便使用。 |

特殊功能

| 功 能 名 称 | 功 能 说 明 |
| --- | --- |
| 远程控制 | 通过操作监控屏（可选择），可使电梯按指定的需要作独立运行。 |
| 智能召唤服务 | 通过专用的智能输入设备，可使轿厢指令或厅外召唤锁定或接通。 |

4、电梯装修要求

| 机房 |  | 有机房、无机房 |
| --- | --- | --- |
| 开门方式及保护 |  | 中分双折，光幕≥97束光幕 |
| 驱动主机及调速方式 |  | 曳引电动机、交流变频变压调速（VVVF） |
| 门机调速方式 |  | 交流变频变压（VVVF） |
| 电脑控制系统 |  | 微机控制 |
| 操作方法 |  | 无司机操作 |
| 基站 |  | 1 |
| 电梯配置 |  | 厂家标准（或普通）配置 |
| 基本功能 |  | 厂家标准（或普通）配置 |
| 门 厅 | 召唤按钮及显示 | 不锈钢材质、数码显示 |
|  | 厅门 | 1.5mm厚钢板喷塑 |
|  | 门套 | 1.5mm厚钢板喷塑 |
|  | 门坎 | 钢板折弯 |
| 轿 厢 及 装 修 | 轿门 | 标配，1.5mm厚钢板喷塑 |
|  | 轿壁 | 标配，1.5mm厚钢板喷塑 |
|  | 轿顶 | 标准 |
|  | 地坪 | 花纹钢板 |
|  | 门坎 | 钢板折弯 |
|  | 轿厢操作盘 及显示 | 发纹不锈钢面板，微动发光二极管照明的楼层不锈钢按钮，点阵式数显或数码显示，显示电梯所在楼层和运行方向 |
|  | 电风扇 | 有 |

5、制造

投标人提供的设备部件应按标准制造，并有替换性和精确装配性。特别对于主机、开关门系统、主控制柜等电梯部件的装配应在工厂完成。

6、设备性能

6.1投标人提供的电梯设备应在噪音、振动、减速箱的油渗漏、设备可靠性、性能等方面需符合GB10058标准和相应的国际标准。

6.2投标人提供的电梯以下内容参数须满足国家规范要求：电梯的水平、垂直振动加速度、起制动加减速度、噪音指数（机房、轿内、开关门）。

7、其他

（1）这份规格书只是对电梯一些原则性要求，并不是详尽的要求，供应商有责任对设计符合技术规范、标准负责。

(2) 在工地的建设活动中，中标人有责任与监理单位、总包单位及其它供应商保持联系和合作。在安装期间，中标人应遵守有关部门的管理，并遵照相关的规定。

(3) 中标人应与所有相关的部门相联系，获得相关认可，以便设备能及时投入服务，并提交相关文件图纸资料等。

（4） 中标人有责任防止所有电梯在未经正式认可便使用，而应根据买方需要，得到认可后再投入运行。

8、投标人提供2年的免费质保期，质保期内电梯常规检查、调整维修、保养和润滑等均由投标人负责。

9、、电梯品牌 ★推荐品牌或厂家有：参照或相当于苏州特斯拉快速电梯有限公司、中海三菱（苏州）电梯有限公司、苏州东奥电梯、奥帝亚电梯有限公司、浙江保罗电梯有限公司。

第六章  工程预算书

一、本预算书是按工程施工图纸编制的，为招标文件的组成部分，一经中标且签订合同，即为合同的组成部分。

二、本预算书应与投标须知、施工合同、工程规范和图纸一起使用。

第七章   投标文件格式

一、本工程的投标授权委托书（附件一）、资格标格式（附件二）、商务标格式（附件三）由招标人统一提供。

附件一：

### 投 标 授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我         （姓名）系              						（投标人名称）的法定代表人，现授权委托     	   	 (姓名)为我公司的合法代理人，全权代表我公司参加                        招标投标活动，以本公司名义签署投标文件、参加开标、询标以及处理与之有关的一切事宜。我承认代理人在上述活动中所签署的所有内容。

代理人无转委托权，特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托日期：      年      月      日

附件二：

资格标格式

资格标

（封面）

项目名称：

投标人： 		                            （盖章）

法定代表人：  		                 （签字或盖章）

地址：

### 年      月      日

### 目  录

1、资格后审申请书（附件二-1）

2、法定代表人资格证明书（附件二-2）

3、拟提供本次设备安装的人员构成表（附件二-3）

4、温岭市建设工程诚信投标承诺书（附件二-4）

5、联合体协议书（附件二-5）（如有）

6、制造商项目授权书（附件二-6）（如有）

7、易损件清单及价格（附件二-7）

8、电梯质量、性能数据及售后服务保证（附件二-8）

9、相关资料及证书原件或复印件

附件二-1

### 资格后审申请书

致：        (招标人全称)

1、经授权作为代表，并以            (投标人企业全称)            （以下简称“投标人”）的名义，在充分理解《投标人资格后审申请书》的基础上，本申请书签字人在此以            (项目名称全称)                 投标人的身份，向你方提出资格后审申请。

2、按资格后审文件的要求，你方授权代表可调查、审核我方提交的与本申请书相关的声明、文件和资料，并通过我方的开户银行和客户，澄清本申请书中有关财务和技术方面的问题。本申请书还将授权给有关的任何个人或机构及其授权代表，按你方的要求，提供必要的相关资料,以核实本申请书中提交的或与本投标人的资金来源、经验和能力有关的声明和资料。

3、本申请充分理解下列情况：

3.1资格后审合格的投标人的投标，须以资格后审申请提供的内容为准；

3.2你方保留如下权利：

(1)更改本招标项目的规模和金额的权利。前述情况发生时，投标仅面向资格后审合格且能满足变更后要求的投标人。

(2)接受符合资格后审合格条件的申请；拒绝不符合资格后审合格条件的申请。

4、我方将接受并遵守资格后审文件、招标文件所规定的各项条款。

5、我方在此声明：本申请书中所提交的声明和资料在各方面都是完整、真实和准确的，若有弄虚作假的，愿承担法律和经济责任。

投标人：(公章)

法定代表人：(签字或盖章)

地址：(包括邮编、电话、传真)

年    月    日

附件二-2

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：             　　　　　　    性别：

年龄：            　　　　　　    职务：

身份证号码：

系        （投标人名称）          　　　　　　　　的法定代表人。

投标人：（公章）

年   月   日

附件二-3

拟提供本次设备安装的人员构成表

| 姓名 | 本工程拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 专业年限 | 现任职务 | 安排上岗 起止时间 | 类似工程经历业绩介绍（或另附简历） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（公章）

法定代表人（签字或盖章）：

年   月  日

附件二-4

温岭市建设工程诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加 温岭市大溪镇沈岙村股份经济合作社新建厂房（DX080323地块）项目-电梯工程的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或其他投标人的合法权益；

四、不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、不出借、转让资质证书，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消交易席位、记入信用档案、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投  标  人（盖章）：

法定代表人（签名或盖章）：

年   月   日

附件二-5

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加                  投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、       （某成员单位名称）为     （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，提交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式   份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：                                 （盖单位章）

法定代表人：                                    （签名或盖章）

成员一名称：                                 （盖单位章）

法定代表人 ：                                 （签字字或盖章）

附件二-6：

制造商项目授权书

致：（招标人名称）

我们          （制造商名称）       根据____________ （国家名称）法律正式成立的一家制造商（公司），其主要营业地点设在___________（制造商地址）。兹指派按 ___________（国家名称）的法律正式成立的，其主要营业地点设在__________（供应商地址）的              （供应商名称）作为我方真正的合法代理人进行下列有效的活动;

1、代表我方在中华人民共和国办理贵方_____________（项目名称）的投标活动，并按要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

2、作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

3、我方兹授予______________（供应商名称）为本项目的唯一供应商，全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必需的事宜。兹确认 _____________（供应商名称）或正式授权代表依此合法办理一切事宜。

我方于     年  月   日签署本文件，_____________（供应商名称）于    年  月   日接受此件，以此为证。

供应商名称：________________________（公章）

出具授权书的制造商名称：____________________________（公章）

正式授权的供应商代表：_____________											姓名、职务和部门： ____________

附件二-7：

温岭市大溪镇沈岙村股份经济合作社新建厂房（DX080323地块）项目-电梯工程易损件清单及价格

（人民币/元）

| 序号 | 易损件名称 | 型号规格 | 用于设备具体部件及作用 | 产地/制造厂 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、易损件价格不计入投标总价。

本表仅提供了表格格式，投标人应根据需要及招标文件的具体要求，准备足够数量的表格按实填写。

如今后电梯因各种原因损坏的零部件价格在此表中无反映，则可根据当时市场同类器件中较低的价格执行。

投标人（盖公章）：

日期：

附件二-8：

温岭市大溪镇沈岙村股份经济合作社新建厂房（DX080323地块）项目-电梯工程

电梯质量、性能数据及售后服务保证

| 序号 | 招标要求提供的内容 | 投标内容(具体技术参数或具体承诺) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电梯的垂直振动加速度cm/s2 |  |
| 2 | 电梯的水平振动加速度cm/s2 |  |
| 3 | 起制动加减速度cm/s2 |  |
| 4 | 噪音指标（轿厢、开关门、机房） |  |
| 5 | 不锈钢厚度 |  |
| 6 | 主机驱动方式 |  |
| 7 | 门机驱动方式 |  |
| 8 | 速度 |  |
| 9 | 载重 |  |
| 10 | 电梯型号 |  |
| 11 | 平层精度 |  |
| 12 | 主电机允许启动次数 |  |
| 13 | 故障响应时间及相应的赔偿承诺 |  |
| 14 | 一般故障修复时间及相应的赔偿承诺 |  |
| 15 | 重大故障修复时间及相应的赔偿承诺 |  |

投标人（盖公章）：

日期：

附件三

商务标格式

商务标

（封面）

项目名称：

投 标 人： 		                        （盖章）

法定代表人：  	               （签字或盖章）

联系人：              联系电话：

地址(邮编)：

年      月      日

### 目  录

- 投标函

- 投标报价清单

附件三-1：

投		 标 		函

致温岭市大溪镇沈岙村股份经济合作社：

一、根据已收到贵方的 温岭市大溪镇沈岙村股份经济合作社新建厂房（DX080323地块）项目-电梯工程 招标文件 ，遵照《中华人民共和国招投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《浙江省招标投标条例》等有关法律、法规、规章规定，经我单位考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款和施工图纸及其他有关文件后，我方愿以总价人民币(大写)                   元整（RMB ￥：            元）的投标报价并按上述合同条款、技术规范、施工图纸要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任（注：人民币大写数字：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、零、佰、仟、万，请规范书写）。

二、一旦我方中标，我方保证在全部同意招标文件内容的前提下：

1、工期：配合总包工期（自接到招标人书面交货通知起30日历天内交货，在电梯设备到场后45天内完成安装调试工作并通过质量技术监督部门的验收。）；

2、工程质量标准：合格；

3、人员设备按施工组织设计的部署及时到位。

4、我方保证在收到你方的中标通知书后，按中标通知书规定的期限，及时派代表前去签订合同。

5、随同本投标报价书提交的投标辅助资料中的任何部分，经你方确认后可作为合同文件的组成部分。

6、我方保证向你方按时提交招标文件规定的履约担保，作为我方的履约保证。

7、我方保证接到开工通知后尽快调遣人员和调配施工设备、材料进入工地进行施工准备，并保证在合同规定的期限内完成合同规定的全部工作。

三、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如果有的话）及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权利。

四、我方投标文件包括商务标、资格标两部分内容。

五、我方完全理解和接受招标文件的有关规定，并承诺一旦我方的投标出现严重违规或涉嫌串通投标的情形而被评标委员会评定为无效标的，将自觉接受贵方暂停或者取消今后我方参加贵方其他任何工程投标资格的处理。我方承诺，对评标结果有异议的，将在中标候选人公示期间提出，未在中标候选人公示期间提出异议的，我方自动放弃投诉权利。

六、我方同意所提交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。我方完全知道如果在投标有效期内撤回投标，投标保证金将不予退还。

七、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

八、我方理解贵方将不受必须接受你们所收到的最低标价或其它任何投标文件的约束。

九、我方金额为人民币壹万捌仟元的投标保证金与本投标书同时提交。

投标人(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

日期：         年     月    日

附件三-2：

温岭市大溪镇沈岙村股份经济合作社新建厂房（DX080323地块）项目-电梯工程

投标报价清单

| 序号 | 项目名称 | 主要技术参数 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 载重(kg) | 速度（m/s) |  |  |  |  |
| 1 | DT1～DT4 设备费 | 3000 | 0.5 | 台 | 4 |  |  |
| 2 | DT5～DT6 设备费 | 3000 | 0.5 | 台 | 2 |  |  |
| 一 | 设备总价（1+2） |  |  |  |  | 元 |  |
| 3 | DT1～DT4 设备费 | 3000 | 0.5 | 台 | 4 |  |  |
| 4 | DT5～DT6 设备费 | 3000 | 0.5 | 台 | 2 |  |  |
| 二 | 安装费总价（3+4） |  |  |  |  | 元 |  |
| （电梯）投标报价合计（一+二）结转至投标函 |  |  |  |  |  | 元 |  |

注：1. 投标报价清单表中空白部分由投标人填写，每项均填写单价和合价；

2．设备总价包括设备价（含特殊工具及检测设备费、备品备件费）、国内外运杂费、保险费、关税、增值税、进口部件的商检费用、海关费、进口手续费、装卸、现场保管费、技术服务培训费、质监部门验收费用、调试、测试、检验、质保期内维保费、向政府交纳的各种税费等所有费用；

3．安装费总价包括装卸、分层、就位、预埋件敷设、安装、现场将可能发生的临时设施费、自备调试电缆及电梯井道内的钢梁和钢网、脚手架搭拆费、水电费、起重设备进场费、总承包服务费等所有费用。本（电梯）的总承包服务费按RMB￥10000.00计取，由中标方进场时支付给工程总包单位。

投标人 (公章)：

法定代表人 (签字或盖章)：

日期：         年     月    日

附件四：

投标保证金退款账户信息（投标人基本账户）

我公司参加温岭市大溪镇沈岙村股份经济合作社新建厂房（DX080323地块）项目-电梯工程的投标工作，现已结束。退还投标保证金人民币壹万捌仟元整，¥18000.00， 请退还至：

户名                                    ，

开户行                                 ，

联行号                                 ，

帐号                                   。

。